반응형외피

요구사항 분석서 (5W1H) · 개발 계획 1단계

BIM IT 교육 최종 프로젝트 · 작성: 은미 · 2026.10

교육 가이드의 "개발 계획 수립 6단계" 중 1단계(요구사항 분석)에 해당합니다. 가이드 기준: 5W1H를 정하고, 기능 목록·사용자 시나리오·입출력을 명확히 한다. 파란 표시가 아닌 "제안" 항목은 팀 확정이 필요합니다.

# 1. 프로젝트 출발점

에너지 절약과 외관 변화를 목표로 자동 루버를 설치할 때, 그 효과를 설계 단계에서 미리 계산해 보는 도구를 만든다. 세 가지 건물 유형(일반 통유리, 그린팩토리, 1784)을 출발점으로 삼고, 아래 네 가지 대안을 같은 방식으로 비교한다.

| 유형 | 대표 사례 | 특징 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 일반 통유리창 | 루버 없는 유리 건물 | 차양 없음. 일사와 눈부심을 그대로 받음 | 기준(비교 바탕) |
| B. 내부 루버 | 네이버 그린팩토리 (2010) | 유리 안쪽 전동 루버. 외관 연출은 가능하나 열이 이미 들어온 뒤에 막음 | 비교 대상 |
| C. 외부 루버 | 네이버 1784 (2022) | 단열유리 바깥쪽 전동 루버를 방위와 시간에 따라 운영 | 목표 방식 · 운영 검증용 |

## 비교 대안 4가지 (확정)

| 대안 | 내용 | 비교로 알 수 있는 것 |
| --- | --- | --- |
| 시공 전 (일반 통유리) | 루버 없음. A유형 | 기준 |
| 내부 반응형 | 유리 안쪽 전동 루버. B유형(그린팩토리형)에 1784 운영 규칙 적용 | 위치의 효과: 내부 반응형 vs 외부 반응형 |
| 외부 고정 | 바깥 고정 각도 루버 | 방식의 효과: 외부 고정 vs 외부 반응형 |
| 외부 반응형 | 바깥 전동 루버. C유형(1784형) 운영 규칙 | 목표 방식 |

내부 고정 루버는 실제 선택하는 경우가 드물고 새로 알려주는 것이 적어 제외했다. 4일차까지 4가지 표가 나오면 확장 목표로 검토한다.

# 2. 5W1H 요구사항

| 질문 | 답 | 구체화 |
| --- | --- | --- |
| 누가 (Who) | 신축 또는 구축 건물 리모델링을 설계 중인 건물주, 설계자 | 건축가, 설계사무소, BIM 매니저. 유리 건물 발주처에 루버를 제안하는 사람 |
| 왜 (Why) | 에너지 효율을 높이고 외관에 변화를 주는 루버가 얼마나 효용성이 있는지 미리 계산해 보기 위해 | "얼마 들고, 얼마 아끼고, 언제 본전인가"를 설계 초기에 빠르게 확인. 외관 변화는 숫자로 안 잡히므로 이미지로 함께 제시 |
| 무엇을 (What) | 루버와 자동 조명 제어 시스템으로 에너지를 절약하는 효과를 계산한다 | ① 루버 각도 자동 운영(방위·시간) ② 자연광이 들어온 만큼 조명 조절 ③ 네 대안 비교 ④ 경제성 산출 |
| 언제 (When) | 설계 단계 | 계획·기본설계 단계의 검토용. 입력값을 바꿔가며 여러 안을 비교. 물량 산출 단계에서는 Revit 일람표를 활용 |
| 어떻게 (How) | 아래 3장 입력/출력 제안 참조 | Revit 모델 + Rhino.Inside.Revit/Grasshopper 분석 + 엑셀 경제성 시트 + (가능하면) Unity 시연 |

# 3. 어떻게: 입력과 출력 제안

## 3.1 입력 (사용자가 넣는 것)

| 구분 | 입력값 | 입력 방법 | 기본값 제공 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건물·대지 | 위치(위도·경도), 입면 방위, 창 면적(입면 폭×높이), 층고 | 엑셀 입력 시트 + Revit 모델 | 예: 그린팩토리 값 |
| 유리 | 유리 일사취득계수(SHGC), 가시광 투과율 | 엑셀 입력 시트 | 일반 값 제안 |
| 루버 | 설치 유형(없음 / 내부 반응형 / 외부 고정 / 외부 반응형), 폭·간격·깊이, 각도 범위 | Revit 루버 패밀리 파라미터 | 1784형 규격 추정치 |
| 운영 규칙 | 컷오프 각도(계절별), 최소 태양 고도 | 엑셀 또는 GH 슬라이더 | 30/60/45/30°, 5° |
| 실내·조명 | 대표 실 면적, 마감 반사율, 목표 조도(KS A 3011), 조명 용량 | 엑셀 + Revit 대표 실 | 사무실 기본값 |
| 경제성 | 항목별 단가, 전기요금, 냉방 효율(COP), 수명, 유지비율 | 엑셀 입력 시트 | 단가표(추정·출처 표기) |

입력 원칙: 입력값은 엑셀 한 시트에 모으고, 값을 바꾸면 모든 결과가 다시 계산된다. 파일 사이 데이터 전달은 CSV로 한다.

## 3.2 출력 (사용자가 받는 것)

| 구분 | 출력 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| 운영 스케줄 | 시간대별·입면별 루버 개폐와 각도 | 표(CSV), 하루 시간표 그림, 시간 슬라이더 시연 |
| 외관 변화 | 네 대안의 외관 비교(닫힘/열림 상태) | 렌더 이미지, 슬라이드, 영상 |
| 에너지 | 창 일사 취득량, 냉방 전력, 조명 전력(자연광 반영한 자동 조절) | 네 대안 비교표, 막대 그래프 |
| 경제성 | 총 공사비, 연 절감액, 회수 기간, 수명 기간 누적 이익, 투자수익률 | 표, 누적 비용 그래프, 민감도 표 |
| 물량 | 루버 면적·개수 | Revit 일람표 → 공사비 근거 |
| 보고서 | 위 결과를 정리한 발주처 보고서 | Word/PDF. 입력이 바뀌면 숫자가 따라 바뀌는 템플릿 |

## 3.3 사용자 시나리오

- 설계자가 대상 입면의 방위·면적과 지역(위도·경도)을 입력한다.

- 루버 유형을 시공 전/내부 반응형/외부 고정/외부 반응형으로 바꿔 가며 같은 건물을 비교한다.

- 도구가 방위·태양 위치로 루버 각도를 계산하고 Revit 모델에 반영한다.

- 에너지(냉방·조명)와 경제성 표, 외관 이미지가 나온다.

- 발주처에 제출할 보고서로 내보낸다.

# 4. 기능 분해 (가이드 2단계 예고)

| No | 기능 | 사용 도구 | 담당 후보 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 태양 위치 계산(날짜·시각·위치) | Ladybug / C# | 혜연 |
| 2 | 방위·태양 기반 루버 개폐·각도 규칙 | Grasshopper / C# | 혜연 |
| 3 | Revit 루버 각도 구동 | Rhino.Inside.Revit | 혜연·우정 |
| 4 | 창 일사량·냉방 환산 | Ladybug + 엑셀 | 혜연·은미 |
| 5 | 자연광 계산과 자동 조명 제어 | Honeybee | 서우 |
| 6 | 루버 물량 산출 | Revit 일람표 | 우정 |
| 7 | 경제성 계산(공사비·전후·이익·민감도) | 엑셀 | 은미 |
| 8 | 시각화·시연(외관 비교, 시간 슬라이더) | Unity 또는 렌더/캡처 | 건우 |
| 9 | 보고서 생성 | Word 템플릿 | 은미 |

# 5. 평가 기준과의 연결

| 평가 항목 | 비중 | 이 프로젝트에서 보여줄 것 |
| --- | --- | --- |
| BIM 모델 완성도 | 30% | 그린팩토리·1784 입면, 각도 파라미터가 있는 루버 패밀리, 대표 실, 루버 일람표 |
| 데이터 정확성 | 25% | 1784 공개 운영과의 비교(검증), 단가·가정값 출처 표기, 민감도 |
| 자동화 프로세스 | 25% | 입력값 → 루버 각도 → 에너지 → 경제성 → 보고서가 한 흐름으로 갱신 |
| 프레젠테이션 | 20% | 네 대안 비교, 시간 슬라이더 시연, 방위별 범용 시연 |

※ 가이드 강의계획서에는 "모델 완성도 30% · 자동화 적용 25% · 프레젠테이션 45%"로도 적혀 있어 두 표기가 다릅니다. 강사에게 확인이 필요합니다.

# 6. 확정이 필요한 것

- 내부 반응형의 공사비를 신설 기준으로 잡을지(통유리 건물에 새로 다는 경우) 확인

- 외관 변화를 어떻게 보여줄지(렌더 이미지 / Unity 시연 / 영상)

- 자동 조명 제어의 범위(대표 실 1개, 3구역 조도 기준으로 조명 출력 계산)

- 대표일 3일 vs 4일, 컷오프 값(팀 가정) 확정

- 제한: 직사각형 유리 입면, 수직 루버, 국내 기후, 간이 냉방 산정